關於建築技術規則建築設計施工編第 1 條第 9 款第 1 目及第 10 款第 5 目屋頂突出物之執行疑義

內政部

民國 99 年 01 月 12 日 內授營建管 字第 0990800107 號

要　　旨：建築物同時設置樓梯間、昇降機間、無線電塔、機械房及突出屋面之三分

之一以上透空遮牆、三分之二以上透空立體構架供景觀造型、屋頂綠化等

公益及綠建築設施之屋頂突出物者，其水平投影面積之和，應不超過建築

面積百分之 30 ，如前開樓梯間、昇降機間、無線電塔及機械房之水平投

影面積之和未超過 25 平方公尺，亦不得建築 25 平方公尺

全文內容：關於建築技術規則建築設計施工編第 1  條第 9款第 1  目及第 10 款

第 5  目執行疑義乙案：

一、按「第 10 款第 1  目之屋頂突出物高度在 6  公尺以內或有昇降機

設備通達屋頂之屋頂突出物高度在 9  公尺以內，且屋頂突出物水平

投影面積之和，……其未達 25 平方公尺者，得建築 25 平方公尺。

」為建築技術規則建築設計施工編第 1  條第 9  款第 1  目所明定

，又同條第 10 款第 5  目規定「突出屋面之 3  分之 1  以上透空

遮牆、3 分之 2  以上透空立體構架供景觀造型、屋頂綠化等公益及

綠建築設施，其投影面積不計入第 9  款第 1  目屋頂突出物水平投

影面積之和。但本目與第 1  目及第 6  目之屋頂突出物水平投影面

積之和，以不超過建築面積百分之 30 為限。」依上開規定，「未達

25  平方公尺者，得建築 25 平方公尺」之規定，限僅設置第 10 款

第 1  目所列屋頂突出物始得適用。但同時設置第 10 款第 1  目及

第 10 款第 5  目之屋頂突出物者，其水平投影面積應檢討符合第

10  款第 5  目後段「本目與第 1  目及第 6  目之屋頂突出物水平

投影面積之和，以不超過建築面積百分之 30 為限」規定，如其所設

第 10 款第 1  目之屋頂突出物水平投影面積之和未超過 25 平方公

尺時，亦不得建築 25 平方公尺。

二、另有關 3  分之 2  以上透空立體構架檢討上開規定之「水平投影面

積」，以構架未透空部分投影於水平面之面積計算之，本署 98 年 6

月 4  日營署建管字第 0980032504 號函業釋示在案，且其水平投影

面積得不計入總樓地板面積。