990720訂定「非都市土地非屬山坡地範圍之開發案件申請整地排水計畫施工許可證書圖文件及審查項目須知」

中華民國九十九年七月二十日內政部台內營字第 0990805750 號令訂定發布全文 9  點；並自即日生效

一、為規範依非都市土地使用管制規則第二十三條第二項規定非山坡地範

圍之開發案件申請整地排水計畫施工許可證之審查項目及相關申請書

圖文件，特訂定本須知。

二、非山坡地範圍之開發案件申請整地排水計畫施工許可證應備具下列書

圖文件：

（一）非山坡地範圍之開發案件整地排水計畫施工許可證申請書。

（二）土地權利證明文件。

（三）工程圖樣及說明書。

（四）開發許可證明文件影本及許可之開發計畫書。

三、非山坡地範圍之開發案件申請整地排水計畫施工許可證之申請書，應

載明下列事項：

（一）申請人之姓名、出生年月日、住址；申請人為法人者，其名稱及代

表人姓名。

（二）設計人之姓名、事務所地址、所領證書字號及簽章。

（三）基地地址及面積。

（四）各項整地排水工程名稱、數量及用途。

（五）工程造價。

（六）竣工期限。

前項申請書格式如附表一。

四、土地權利證明文件，應包括下列文件：

（一）地籍圖謄本。

（二）土地登記（簿）謄本。

（三）土地使用權同意書。土地為申請人所有者，免附。

前項第一款及第二款之文件，能以電腦處理達成查詢者，得免提出。

五、工程圖樣及說明書，應包括下列書圖：

（一）基地位置及現況圖，應載明基地位置、鄰地、附近道路情況、名稱

及建築情況。

（二）地盤圖，應載明基地之方向、地號及基地之境界線、臨接道路之名

稱及寬度、建築物之配置。

（三）規劃配置圖，比例尺不得小於一千二百分之一地形圖。

（四）整地工程設計圖說，應包括：

1.整地平面圖，明確標示計畫整地之範圍及各區位之高程，比例尺

不得小於一千二百分之一。

2.整地斷面圖，標示整地前後之縱橫斷面圖，橫座標比例尺不得小

於一千二百分之一，縱座標比例尺不得小於二百分之一。

3.土石方計算書。

（五）排水工程設計圖說，應包括：

1.排水系統規劃及管線系統設計圖，比例尺不得小於一千二百分之

一。

2.排水處理及設計圖，比例尺不得小於二百分之一。

（六）道路工程設計圖說，應包括：

1.路線平面圖，比例尺不得小於一千二百分之一。

2.路線縱剖面圖，比例尺水平不得小於一千二百分之一，垂直不得

小於二百分之一。

3.橫斷面圖，每二十公尺應有一橫剖面圖，比例尺不得小於二百分

之一。

4.主要構造物詳細設計圖，比例尺不得小於二百分之一。

（七）給水工程、污水工程設計圖說，應包括：

1.給水工程、污水工程設計所須基本資料分析報告書。

2.給水工程設計圖說。

3.污水工程設計圖說，應包括：

（1）污水系統規劃及管線系統設計。

（2）污水處理及放流設施設計圖說。

（八）施工管理計畫，應包括：

1.各項工程之作業項目名稱、使用機具、施工順序、施工進度、防

災配合措施及施工作業流程圖。

2.臨時施工場地（含施工便道之配置）。

3.大宗工程材料之運輸計畫，棄方及廢棄物確實棄置地點、運送方

法、處理方式。

4.施工安全及管理。

5.環境品質監測計畫。

6.保險契約。

前項第七款給水工程、污水工程設計圖說，得於開工前併同目的事業

主管機關認可文件送審查機關備查。

六、非山坡地範圍之開發案件申請整地排水計畫施工許可證，應由直轄市

或縣（市）政府審查之項目，如附表二；其餘項目應由依技師法相關

規定得為簽證之土木、水利、水土保持工程或相關專業技師等簽證負

責，如附表三。

七、直轄市或縣（市）政府審查核可之整地排水計畫施工許可證，及查驗

核可之整地排水計畫完工證明書，如附表四。

八、整地排水計畫施工許可證之竣工期限，以開工之日起算。申請人因故

未能於竣工期限內開工及完工時，應敘明原因，向直轄市或縣（市）

政府申請展期。

九、申請人領得整地排水計畫施工許可證後，如有涉及變更整地排水計畫

施工許可證內容，應依原申請程序向直轄市或縣（市）政府申請辦理

。